松山湖加速器一期监控安装工程报价清单

项目名称：松山湖加速器一期监控系统安装工程

建设单位:  东莞市松山湖工业发展有限公司

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 建议型号 | 项目特征要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色固定摄像机 | 汉邦高科、天地伟业、海康威视、大华 | DS-2CC11A2P-IR3 | 1、彩色CCD带定焦镜头(带红外夜视） 2、彩色固定摄像机（含镜头、防护罩、电源）室外3、红外彩色摄像机，1/3"SONY CCD，PAL/NTSC，水平解析度700TVL，有效像素976(水平)×582(垂直)，最低照度0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR，0.002Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR镜头F1.8(3.6mm,6mm,8mm,16mm可选)，日夜电子彩转黑，视频输出1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC），信噪比不大于62dB，工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)，电源供应DC12V±10%，红外照射距离50-60米 | 台 | 11 |  |  |
| 2 | 彩色固定半球摄像机 | 汉邦高科、天地伟业、海康威视、大华 | DS-2CC572P-IR3 | 1、彩色CCD带定焦镜头(带红外夜视） 2、彩色固定半球摄像机（含镜头、防护罩、电源）3、3、室内红外彩色半球摄像机，1/3"SONY CCD，PAL/NTSC，水平解析度700TVL，有效像素976(水平)×582(垂直)，最低照度0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR，0.002Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR镜头2.8mm，日夜电子彩转黑，视频输出1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC），信噪比不大于62dB，工作温度和湿度-30℃~60℃,湿度小于91%(无凝结)，电源供应DC12V±10%，红外照射距离10米 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 室外一体化彩色快球 | 汉邦高科、天地伟业、海康威视、大华 | DS-2AM1-714 | 1、球型一体机，含电源、吊杆 2、日夜型室外一体化彩色快球(带红外夜视） 3、600 TVL(彩色);670 TVL(黑白) ，PAL:752(H)×582(V);NTSC:768(H)×494(V)，1/4" SONY EXVIEW HAD progressive scan CCD，PAL/NTSC，最低照度1.4Lux/F1.6(彩色)0.01Lux/F1.6(黑白)0 Lux with IR，数字变焦12倍，物理变焦36倍，水平360度旋转，垂直-10°~90° (支持自动翻转)，256个预置点，花样巡航扫描，红外照射距离80米，中英文菜单，IP66(室外球)TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，模拟视频输出 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机 | 汉邦高科、天地伟业、海康威视、大华 | DS-8116HS-ST/DX | 1、支持预览图像与回放图像的电子放大； 2、支持按事件查询、回放、备份录像文件 3、视频输入16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应，环通输出16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），视频压缩标准H.264，视频编码分辨率QCIF（25帧）/CIF（25帧）/2CIF（12帧）/DCIF（8帧）/4CIF（6帧），视频帧率PAL：1/16--25帧/秒、NTSC：1/16--30帧/秒，视频码率32K-2M可调，也可自定义（上限8M，单位：bps），支持双码流，8个SATA接口，每个接口支持最大容量2TB的硬盘，1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个，标准RS-485串行接口，1个，标准RS-232串行接口，报警输入16路，输出4路 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 监控显示器 | 三星、创维、LG、TCL、 | S19B360 | 19寸宽屏LED液晶 监控显示器 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 视频存储硬盘 | 希捷、西数、三星 | ST2000VM002 | 1、监控级专用硬盘 2TB， 2、SATA 3Gb/秒，5900rpm，64M缓存 3、监控级硬盘ST2000VX000，容量2TB,适用于高写入工作负载，特别是在视频监控存储系统中。性能由 7200RPM 基础平台驱动，拥有 64MB DDR2 DRAM 和优化的写缓存监控算法。接口选项SATA 6Gb/秒 NCQ，转速 (RPM) 7200，多段缓存64 (MB)，支持 SATA 传输速率（Gb/秒）6.0/3.0/1.5，平均读取寻道时间<8.5 (ms)，平均写入寻道时间 (ms) <9.5，物理规格，高度（毫米/英寸）26.11/1.028，宽度101.6/4.0，厚度146.99/5.787重量626克 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 网络机柜 |  | JZ-VA6409 | 9U机柜，尺寸：620*470*520，符合19英寸机柜, 采用安全钢化玻璃带锁前门，骨架采用优质冷轧钢板 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 监控立杆 |  | 普通 | 金属铁、白色烤漆、带接地、地龙，镀锌角钢1.5米暗装地下 | 个 | 7 |  |  |
| 9 | 监控视频线 | 联嘉祥、标远、利路通 | SYV75-5 | SYV-75-5 128编 1/0.75 裸铜编织 | 米 | 2200 |  |  |
| 10 | 电梯监控线 | 联嘉祥、标远、利路通 | 国标 |  | 米 | 100 |  |  |
| 11 | 监控电源线 | 联嘉祥、标远、利路通 | BW-6143 | RVVB 2×1.0mm² 32/0.20(BC) PVC/黑色 | 米 | 1000 |  |  |
| 12 | 信号控制线 | 联嘉祥、标远、利路通 | BW-7006 | RVVP 2×1.0mm² (80编) 32/0.20(BC) PVC/黑色 | 米 | 150 |  |  |
| 13 | 室外前端防雷 |  | CV3-024C | 视频/云台/24V电源3合1多功能防雷器,信号低插损<0.2dB | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 室外前端防雷 |  | CV2-024C | 视频/24V电源2合1多功能防雷器,信号低插损<0.2dB | 个 | 11 |  |  |
| 15 | 机房后端防雷 |  | Coax/TV-16B | 19"机架式BNC接口, F/M，In:5kA,16路视频信号保护 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 机房防雷接地 |  | 定制 | RVV 16mm2绿黄接地线，接地铜排，接入地网 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 出入口道闸 |  | 标准型 | 单边道闸，闸杆4米，双向开关，带遥控模块 | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 拆除路面 人工拆除砼路面及恢复 | 人工 | 标准型 | 1、厚度10cm， 2、垫层材料种类：厚度100厘，普通预拌混凝土C25 | 米 | 28 |  |  |
| 19 | 挖沟槽土方 | 人工 | 标准型 | 1、土壤类别：综合土 2、挖土深度：宽30*深50cm以内 | 米 | 300 |  |  |
| 20 | 电气配管 | 联塑、日丰、雄塑 | 标准型 | 联塑B管，PVC25mm线管，包含配件 | 米 | 300 |  |  |
| 21 | 预埋管道 | 联塑、日丰、雄塑 | 标准型 | 联塑预埋专用，PVC50mm线管 | 米 | 100 |  |  |
| 22 | 施工辅材 |  | 标准型 | 五金工具、配件、防护用品、扎带、钉子、螺丝等 | 批 | 1 |  |  |
| A | 材料费 |  |  | 材料小计 | 项 | 1 |  |  |
| B | 施工费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| C | 税 金 |  |  | C=(A+B)* | 项 | 1 |  |  |
| D | 工程总造价合计大写 |  |  |  |  |  | 小写 |  |

免保期两年。中标方所用产品规格型号及技术要求不得低于采购方的建议品牌参数规格要求。

报价单位:

联系人：

联系电话：

报价时间：