四座电动观光车参数

| 电器系统 | 电控 | 交流电控 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电池 | 免维护电池8只*6V |  |  |  |  |
|  | 电动机 | 交流大于等于4kw（免费保修3年） |  |  |  |  |
|  | 充电机 | 电脑智能化充电机 |  |  |  |  |
| 充电时间 |  | 小于12小时 |  |  |  |  |
| 车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |  | 顶蓬 | 汽车工程料注塑成型 |  |
|  | 座椅 | 皮革面料（配备安全带） |  | 地板 | / |  |
|  | 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 |  | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能+电动助力转向 |  |
|  | DC、光及信号 | 前照明灯、转向灯、雾灯、倒车灯、后尾灯、喇叭、倒车语音喇叭 |  |  |  |  |
|  | 车身 | ＰＰ料注塑成型或玻璃钢车身 |  |  |  |  |
|  | 仪表台 | 塑胶成型仪表台，电压表、电流表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、雾灯开关、速度表、播放系统（可插U盘） |  |  |  |  |
|  | 制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹或自动驻车+电动真空助力刹车系统 |  |  |  |  |
|  | 前桥及悬挂 | 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震 |  |  |  |  |
|  | 后桥及悬挂 | 整体式后桥、后桥速筒式液压减震。 |  |  |  |  |
|  | 车轮规格 | 真空轮胎 |  |  |  |  |
| 技术参数 | 长*宽*高 | 3000*1200*1900mm（±300mm） | 安全爬坡度 |  |  | ≥30% |
|  | 额定乘员 | 4人 | 最小转弯半径 |  |  | ≤5m |
|  | 最大行驶速度 | ≥30km/h | 最小离地间隙 |  |  | ≥110mm |
|  | 续驶里程 | ≥100km | 轴距 |  |  | 2400mm（±200mm） |
|  | 整车重量（含电池） | ≤300kg | 轮距 |  |  | 前1080/后1120mm（±200mm） |
|  | 其他要求 | - 配备前后行程记录仪 - 2、每个座位配备安全带 - 3、辆车必须有一个备胎（含轮框） - 4、车辆出厂必须提供以下资料（车辆产品合格证、车辆产品数据表、设备制造许可证、型式试验报告、整车出厂检验表、非公路用旅游观光车辆自行检查报告、资质认定计量认证书、主要受力构件材质证明、制动原理图、以及质检部门要求的其他年审资料） |  |  |  |  |
| 样式 | 车型 |  |  |  |  |  |